| #### FICHE #### PRECIS #### Technologique | #### Le tempérage de la couvertuere chocalat |  |  | - Le tempérage est une opération capitale pour obtenir la fluidité, une texture régulière et lisse, le brillant, la rétraction maximale et du croquant. Cela consiste à porter la couverture à une température déterminée de façon à ce que le cacao, le beurre de cacao et le sucre glace se cristallise de façon homogène et simultanée. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # METHODES |  |  | ###### MAITRISE |  |
| FONDRE LA COUVERTURE - Casser le chocolat en petit morceaux dans une bassine, fondre au : - Au bain-marie - En étuve - Au micro-ondes |  |  | - La couverture chocolat est un produit très fragile et extrêmement sensible à la température et la l’humidité. - L’humidité dans le chocolat modifie sa structure : - Le sucre cristallise en formant un amalgame de grains, de texture granuleuse. - Il est impératif de ne pas dépasser la température : - 55° : chocolat noire. - 45° : chocolat au lait. - 40° : chocolat blanc. - Trop chauffé, le sucre cristallise et le chocolat prend un aspect sableux. - En aucun cas le chocolat ne doit être chauffé sur une flamme ou sur une résistance électrique. |  |
| DESCENTE EN TEMPERATURE 1er méthode : Sur table froide ou marbre - Verser les 2/3 du bac sur le marbre. Remuer au moyen d’un triangle pour abaisser la température à : - 28°c pour le Chocolat noire, - 26°c pour le chocolat lactée et blanc, le chocolat. Le chocolat commence à épaissir. - Renverser cette masse dans le bac et bien mélanger. 2e méthodes : Par ensemencement - Ajouter un tiers du chocolat déjà cristallisées en pastilles ou mixé et tamisé, contenant des cristaux bêta à une masse de chocolat à 45°c. - Bien remuer ou mixer. 3e méthodes : Au four à micro-ondes - Faire fondre doucement, à faible puissance, le chocolat râpé ou pistoles pour arriver à la température désirée, sans la dépasser pour ne pas la déstabiliser. 4e méthodes : Par stagnation - Fondre la couverture dans une bassine, laisser refroidir à la température ambiante pour l’abaisse à : - 28°c pour le Chocolat noire, - 26°c pour le chocolat lactée et blanc, le chocolat. Le chocolat commence à épaissir. |  |  | Le tempérage du chocolat : - Il est indispensable car de sa réussite dépend l’aspect brillant et le bon démoulage du produit fini. - Quelle que soit la température du chocolat, le sucre, les particules de cacao et de lait sont toujours solides. - Seul l’état du beurre de cacao se modifie avec les différentes températures. - Le tempérage va consister à amener tout le beurre de cacao du chocolat sous sa forme cristalline stable. - Pour créer des germes cristallins( molécules) stables dans une masse de chocolat fondu il existe deux possibilités. - Introduction directe de cristaux stables. - Apparition spontanée des cristaux par le jeu des températures. - Une fois ces germes cristallins ( molécules) stables apparus, d’autres cristaux vont venir se former autour d’eux si les conditions de tempérage sont maintenus. - L’agitation de la masse joue un rôle considérable en favorisant la dispersion des germes cristallins dans la masse assurant une température homogène pendant le travail du chocolat. Pour cela la masse de chocolat est constamment malaxée. La quantité de germes cristallins formés est importante : - Si les germes de cristaux stables bêta ne sont pas en assez grande quantité, la surface du chocolat sera granuleuse après solidification. On parle de sous-tempérage. - Si les germes sont trop nombreux, on notera un blanchiment après solidification. C’est le surtempérage. |  |
| REMONTEE EN TEMPERATURE - Elle s’effectue au bain-marie, micro-onde ou avec un thermique. Réchauffer le mélange obtenu. - Pour être travaillé, le chocolat doit avoir une température de : - 31/33 pour les chocolats de couvertures noires. - 29/30 pour les chocolats de couvertures laits. - 27/28 pour les chocolats de couverture ivoire. |  |  | - S’il y a dépassement des températures: il y a destruction des molécules constitutives des matières sèches et dégraissées. |  |
| UTILISATION DE LA COUVERTURE - Maintenir les couvertures de chocolats aux températures indiquées ci-dessus. Le refroidissement : - Le phénomène de cristallisation est accéléré par un refroidissement contrôlé. - La température idéale de refroidissement est de 10-12°c. Le laboratoire : - La température du laboratoir doit se situer entre 18° et 20°c. Avec une humidité proche de 60%. |  |  | COUVERTURE TROP CHAUDE - S’il y a dépassement des températures: il y a destruction des molécules constitutives des matières sèches et dégraissées. - Dans ce cas il faut reproduire la courbe des températures. COUVERTURE TROP FROIDE - La couverture sera épaisse, difficulté de travailler le chocolat. - Risque de blanchiment et produit terne. - Chauffer le chocolat de couverture pour la ramener aux températures ci-dessus. - Utiliser un thermomètre électronique pour contrôler la température. Les écarts des températures ne doivent pas excéder 2°c. - Le suivi de cette courbe est l’unique garant d’un produit fini de qualité. - Dans le cas contraire, on s’expose à un mauvais résultat, dont les plus fréquentes sont : Le blanchiment gras et cristallin : - Le blanchiment gras : Apparition à la surface du chocolat de beurre de cacao. ( surtempérage) - Le blanchiment cristallin : Apparition, non pas du beurre de cacao, mais du sucre. ( sous-tempérage ) |  |
| LE STOCKAGE - Température de conservation : 15°c à 17°c - Taux d’humidité : 65°c maximum. - Sans odeur et à l’abri de la lumière. |  |  | - Le stockage du chocolat solide doit répondre à quatre critères principaux : - L’hygrométrie - La température - L’isolation contre les odeurs étrangères - La qualité de l’emballage Procéder à une cristallisation de 48 h avant emballage et stockage. |  |
| La pâte à glacer : - Elle se différencie de la couverture de chocolat car elle ne comprend pas de beurre de cacao. Celui-ci est remplacé par des graisses animales ou végétales ce qui explique que le tempérage ne s’avère pas nécessaire. |  | GUIDE DE BONNES PRATIQUES HYGIENIQUES - Ce guide propose des moyens pour assurer la maîtrise de l’hygiène dans le secteur de la chocolaterie confiserie, conformément aux principes de la directives 93/ 43 relatives à l’hygiène des denrées alimentaires. Il s’adresse à l’ensemble des artisants et commerçants détaillants dont l’activité principale est de fabriquer et/ou de vendre des produits du secteur de la chocolaterie-confiserie. De ce fait, le travail des fèves de cacao n’est pas pris en compte dans ce guide car les professionnels concernés par ce guide n’en utilisent pas. - Ce guide peut-être procuré à l’adresse suivante : Direction des journaux officiels 26, rue Desaix 75727 Paris Cedex 15 |  |  |