Il existe plusieurs moyens de transmissions du « Lift Hill ». Voici un tableau pour vous les présenter :

| Le système de transmission | Fonctionnement | Avantages | Défauts |
| --- | --- | --- | --- |
| Par chaînes | La chaîne passe tous le long du ‘Lift’ et fonctionne en circuit fermé | Permet des déplacements sur de longues distances Ne prend pas de places Elles ont un excellent rendement et ne glissent pas Elles assurent un entrainement continu | Elles peuvent ne pas être assez perfectionnées pour certains systèmes Elles sont bruyantes Avec le temps les chaines ont tendances à ‘s’allonger’ |
| Par roues de frictions | Assuré par des pneus qui vont permettre d’amener le train au point le plus haut | C’est le système de transmission le plus simple Le roulement est silencieux Le mécanisme est simple de construction | Après la propulsion, il faut éviter les virages et les remontées brusques Risque de glissement des roues Rendement médiocre Il faut les bons matériaux pour éviter le ‘patinage’ |
| Par courroies et poulies | Donne un mouvement de rotation sur deux points éloignés | La courroie se met à patiner, ce qui permet au moteur de chauffer Conception simple et peu couteuse Facilités dans le montage et dans la mise en arrêt des transmissions Entretien simple | Il faudra changer de système de courroies en fonction de l’utilisation Ne supporte pas les trop lourdes charges Ne ‘vit’ pas très longtemps |
| Par engrenages (roues dentées) | Constitué de deux roues en rotation autour de deux axes fixes | La vitesse est constante car il ne peut y avoir de glissement On peut réaliser une boite de vitesse dans un encombrement réduit | Le coût de fabrication est élevé A besoin d’un système de graissage performant Ne supporte aucunes impuretés (petits cailloux, grains de sables…) L’ajustement entre les axes des roues doit être rigoureusement précis et strictement parallèles |
| Par cardan | Mouvement de rotations entre deux ‘arbres’ dirigés vers un point commun | C’est le système de transmission le plus puissant et donc le plus rapide Moins de casse par rapport à la chaîne Très résistant | Il est très gros |
| Par câbles | Constitué d’un câble en acier qui tracte le wagon tout au long de son ascension | Le câble résiste aux vrillages Efficace Sécurité garantie Les câbles sont flexibles et ont un encombrement réduit | Peu pratique Ne supportent pas les supports trop importants |